Приложение 2

Техническая
спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика         филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора      АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса «Услуга по предоставлению транспондеров Ku-диапазона частот космических аппаратов («KazSat-2», 3.22 МГц)»

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Срок оказания услуги* |  |
| Место оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
|  | 1.ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки услуги по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «KazSat-2» (далее – КА). Услуга предназначена для работы спутниковой системы связи iDirect Evolution и организации технологических процессов АО «Казтелерадио» (далее – Общество), необходимых для оказания услуг распространения теле-, радиопрограмм (услуга «Распространение телевизионных и звуковых программ посредством спутниковой связи телерадиовещания в стандарте DVB-S2/MPEG-4»). Оказание услуги должно осуществляться в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи», Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности», Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», Правилами предоставления транспондеров космических аппаратов физическим и (или) юридическим лицам, утвержденными приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 апреля 2015 года № 524. При оказании услуги обязательным является выполнение требований следующих документов: - «Правила эксплуатации спутниковых каналов связи и вещания, организуемых через транспондеры космических аппаратов серии «КazSat» от 22 августа 2024 года; - «Технические требования к организации доступа земных станций спутниковой связи к космическим аппаратам серии «КazSat» от 22 августа 2024 года. Поставка услуги осуществляется в филиал АО «Казтелерадио» Дирекция национального спутникового телерадиовещания» по адресу: технический центр г. Алматы, ул. Желтоксан, 185/1. |
|  | 2. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ Закупка услуги аренды связного транспондера космического аппарата на один год в круглосуточном режиме (24×7×365). |
|  | 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОСМИЧЕСКОМУ АППАРАТУ Орбита расположения - геостационарная (ГСО). Орбитальная позиция КА на ГСО – 86,5° восточной долготы. Точность ориентации луча – не хуже 0,21°. Точность позиционирования – не хуже ±0,05°. Диапазон частот транспондеров на радиолинии вниз – 10950,00-11200,00 МГц; 11450,00-11700,00 МГц. Диапазон частот транспондеров на радиолинии вверх – 14000,00–14500,00 МГц. Поляризация на радиолинии вверх – линейная, горизонтальная/вертикальная. Поляризация на радиолинии вниз – линейная, вертикальная/горизонтальная. Полоса пропускания транспондера – не менее 54,0 МГц. ЭИИМ транспондера в центре зоны обслуживания – не менее 49,0 дБВт. ЭИИМ транспондера по краям зоны обслуживания – не менее 47,0 дБВт. Мощность передатчика транспондера – 45,0 Вт. Добротность в центре зоны обслуживания – не хуже 6,5 дБ/К. Наличие радиомаяка на частоте 11199,5 МГц, поляризация правая круговая. Зона обслуживания – Республика Казахстан. Неравномерность ЭИИМ по зоне обслуживания – не более 3,0 дБ. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОНДЕРУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА Полоса частот связного транспондера КА: на радиолиниях вверх – 14066,7500  14069,9700 МГц; на радиолиниях вниз – 11016,7500  11019,9700 МГц. Поляризация: на радиолинии вверх – горизонтальная, на радиолинии вниз – вертикальная. Доступная емкость транспондера – не менее 3,22 МГц. |
|  | 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ГАРАНТИИ Сертификация КА по международным и государственным стандартам Республики Казахстан. Наличие регламента взаимодействия с операторами связи. Основной и резервный центр управления и мониторинга КА должны находиться на территории Республики Казахстан. Доступность технической поддержки центра управления и мониторинга – круглосуточно (в режиме 24×7×365). Окончание срока активного существования КА – не ранее 1 января 2026 года. В случае вывода КА из коммерческой эксплуатации до окончания срока предоставления услуг, Поставщик должен предоставить аналогичные услуги на другом спутнике с уведомлением о замене не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. |
|  | 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАНАЛЫ Канал 1 Обозначение канала – Downstream/ALA. Передающая станция – г. Алматы, ЗССС 8,1 м. Приемная станция – по Казахстану, ЗССС 1,8 м. Информационная скорость – 9551,5 кбит/с. Тип модуляции – 16APSK. Относительная скорость кода – 0,89. Кодозащита – LDPC/BCH. Отношение энергии на бит к спектральной плотности шума – 8,5. Занимаемая полоса частот – 3,22 МГц. Эквивалентная изотропная излучаемая мощность бортового ретранслятора – 34,43 дБВт. Процент используемой полосы частот транспондера – 5,96. Процент используемой энергетики транспондера – 4,69. Центральная частота на линии вверх – 14068,3600 МГц. Центральная частота на линии вниз – 11018,3600 МГц. Эквивалентная изотропная излучаемая мощность земной станции – 66,96 дБВт. Мощность передатчика земной станции – 6,76 Вт. Дополнительные сведения – модель дождя ITU. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

И. о. Заместителя Председателя Правления – Технического директора АО «Казтелерадио»                        _____________ Оспанов Е. М.

Директор филиала АО «Казтелерадио ДНСТ                                                                                                   ___________ Шамшатов К. Н.

2-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы   «Казтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы    «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы "Ғарыш аппараттары жиіліктерінің Ku-диапазонындағы транспондерлерді ұсыну жөніндегі қызмет ("KazSat-2", 3.22 МГц)"

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* |  |
| Қызметтерді көрсету орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
|  | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік "KazSat-2" ғарыш аппаратының (бұдан әрі – ҒА) транспондерлік сыйымдылығын ұсыну жөніндегі қызметті сатып алу үшін әзірленген. Қызмет iDirect Evolution спутниктік байланыс жүйесінің жұмысына және теле–, радио бағдарламаларды тарату қызметтерін көрсету үшін қажетті "Қазтелерадио" АҚ (бұдан әрі-Қоғам) технологиялық процестерін ұйымдастыруға арналған ("DVB-S2/MPEG-4 стандартында телерадио хабарларын таратудың спутниктік байланысы арқылы телевизиялық және дыбыстық бағдарламаларды тарату"қызметі). Қызмет көрсету "Байланыс туралы" 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына, "Ғарыш қызметі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына, "Байланыс туралы" 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 29 сәуірдегі № 524 бұйрығымен бекітілген Жеке және (немесе) заңды тұлғаларға ғарыш аппараттарының транспондерлерін беру қағидалары. Қызмет көрсету кезінде келесі құжаттардың талаптарын орындау міндетті болып табылады: 1) "KazSat"сериялы ғарыш аппараттарының транспондерлері арқылы ұйымдастырылатын байланыс және хабар таратудың спутниктік арналарын пайдалану қағидалары 2024 жылғы 22 тамыздағы"; 2) "KazSat " сериялы ғарыш аппараттарына жерсеріктік байланыс станцияларының қолжетімділігін ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптар 2024 жылғы 22 тамыздағы. Қызметті жеткізу" Қазтелерадио" АҚ филиалына жүзеге асырылады, Ұлттық спутниктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы" Мекен-жайы бойынша: Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 185/1. |
|  | 2. САТЫП АЛУ МАҚСАТЫ Ғарыш аппаратының байланыс транспондерін тәулік бойы бір жылға (24×7×365) жалға алу қызметін сатып алу. |
|  | 3. ҒАРЫШ АППАРАТТАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР Орналасу орбитасы - геостационарлық (ГСО). ГСО-дағы ҒА орбиталық позициясы - 86,5° шығыс бойлық. Сәуленің бағдарлану дәлдігі - 0,21°-тан кем емес. Орналасу дәлдігі - ±0,05°-тан кем емес. Радио желісіндегі транспондерлердің жиілік диапазоны төмен – 10950,00-11200,00 МГц; 11450,00-11700,00 МГц. Радио желісіндегі транспондерлердің жиілік диапазоны жоғары – 14000,00-14500,00 МГц. Радиолинадағы поляризация жоғары - сызықтық, көлденең/тік. Төмен радиолинадағы поляризация – сызықтық, тік/көлденең. Транспондердің өткізу қабілеті - кемінде 54,0 МГц құрайды. Транспондердің ТИСҚ қызмет көрсету аймағының орталығында - кемінде 49,0 дБВт. Қызмет көрсету аймағының шетіндегі транспондер ТИСҚ - кемінде 47,0 дБВт. Транспондер таратқышының қуаты - 45,0 Вт. Қызмет көрсету аймағының орталығындағы сапа - 6,5 дБ/К кем емес. 11199,5 МГц жиілікте радиомаяктың болуы, оң жақ дөңгелек поляризация. Қызмет көрсету аймағы - Қазақстан Республикасы. Қызмет көрсету аймағы бойынша ТИСҚ біркелкіностьстігі - 3,0 дБ артық емес. |
|  | 4. ҒАРЫШ АППАРАТЫНЫҢ ТРАНСПОНДЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР ҒА байланыс транспондерінің жиілік диапазоны: жоғары – 14066,7500 ЖҚА 14069,9700 МГц радиолиналарында; төмен радиолиналарда - 11016,7500 11019,9700 МГц. Поляризация: жоғары радиолинада - көлденең, төмен радиолинада – тік. Транспондердің қол жетімді сыйымдылығы - кемінде 3,22 МГц құрайды. |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН КЕПІЛДІКТЕРІ Қазақстан Республикасының халықаралық және мемлекеттік стандарттары бойынша ҒА сертификаттау. Байланыс операторларымен өзара іс-қимыл регламентінің болуы. ҒА негізгі және резервтік басқару және мониторинг орталығы Қазақстан Республикасының аумағында болуға тиіс. Басқару және мониторинг орталығының техникалық қолдауының қолжетімділігі - тәулік бойы (24×7×365 режимінде). ҒА-ның белсенді өмір сүру мерзімінің аяқталуы - 2026 жылғы 1 қаңтардан ерте емес. ҒА қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін коммерциялық пайдаланудан шығарылған жағдайда, өнім беруші күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей ауыстыру туралы хабарламасы бар басқа жерсерікте ұқсас қызметтерді ұсынуға тиіс. |
|  | 6. ПАЙДАЛАНУҒА ЖОСПАРЛАНҒАН АРНАЛАР 1-ші арна Арнаның белгіленуі - Downstream/ALA. Тарату станциясы - Алматы қ., ЖСБС 8,1 м. Қабылдау станциясы - Қазақстан бойынша, ЖСБС 1,8 м. Ақпараттық жылдамдық - 9551,5 кбит/с. Модуляция түрі - 16APSK. Кодтың салыстырмалы жылдамдығы - 0,89. Кодты қорғау - LDPC / BCH. Битке шаққандағы энергияның шудың спектрлік тығыздығына қатынасы - 8,5 құрайды. Алып жатқан жиілік диапазоны - 3,22 МГц. Борттық қайталағыштың эквивалентті изотропты сәулелену қуаты - 34,43 дБВт құрайды. Қолданылатын транспондер жиілік диапазонының пайызы - 5,96 құрайды. Қолданылатын транспондер энергиясының пайызы - 4,69. Жоғары сызықтағы орталық жиілік - 14068,3600 МГц құрайды. Төмен сызықтағы орталық жиілік - 11018,3600 МГц. Жер станциясының эквивалентті изотропты сәулелену қуаты - 66,96 дБВт құрайды. Жер станциясының таратқышының қуаты - 6,76 Вт. Қосымша ақпарат - ITU жаңбыр моделі. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жок |

| Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директордың м.а. | ___________ Оспанов Е. М. |
| --- | --- |
| «Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры | ___________ Шамшатов К. Н. |