Конкурс құжаттамасына

Қосымша 12

Сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: _____________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосының бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – II кезең – 82 РТС»
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – II кезең – 82 РТС»

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы * | «Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аумақтарында «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін дамыту – II кезең – 82 РТС» |
| Өлшем бірлігі * | Жиынтық |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз) |  |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)* |  |
| Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі * | 120 күнтізбелік күн |
| Алдын ала төлем мөлшері * | 30% |
| Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі. | - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ Р 51741-2001. Тұрақты УКХ радиохабар тарату таратқыштары. Негізгі параметрлер, техникалық талаптар және өлшеу әдістері. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 30318-95. Электромагниттік үйлесімділік. Радиотаратқыштардың жиілік жолағы мен жолақтан тыс сәулеленулеріне қойылатын талаптар. Өлшеу және бақылау әдістері. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ Р 51138-98. УКХ және ДУКХ диапазондарындағы теледидар және радиохабар тарату үшін тұрақты антенналар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ Р 51807-2001. Төмен, орта және жоғары жиіліктер диапазондары үшін ішкі беру фидерлері. - Ұлттық стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005. Ақпараттық технология жабдықтарының қауіпсіздігі. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 2.601-2006. Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдалану құжаттары. - Ұлттық стандарт СТ РК 2203-2012. Құрылымдық кабельдік жүйелерге арналған бұралған жұп кабельдері. Жалпы техникалық талаптар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2338-2013. Поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықшасы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2530-2014. Жоғары жиілікті шағын габаритті симметриялық кабельдер. Техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2342-2013. Жоғары жылдамдықты телекоммуникация желілеріне арналған көп жұпты сыртқы байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 16442-80. Пластмасса оқшаулауы бар қуат кабельдері. Техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 15150-69. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған машиналар, құрылғылар және техникалық бұйымдар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 26828-86. Машина жасау және аспап жасау бұйымдары. Таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 23088-80. Электрондық техника бұйымдары. Қаптамаға, тасымалдауға және сынау әдістеріне қойылатын талаптар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 14192-96. Жүк таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 21130-75. Электротехникалық бұйымдар. Жерге тұйықтау қысқыштары мен таңбалар. Құрылымы мен өлшемдері. |
| Шығарылған жылы | 2025 жылы шыққан |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы | Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жабдықтың сипаттамасы - FM диапазонындағы радиохабар таратқыш, стерео, моноблок түрінде немесе бөлек модулятормен, кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптерімен, RDS кодерімен – ТС 6-тармағына сәйкес. - 42U тіреуіш, желдеткіштермен, розетка блогымен және автоматты ажыратқыштармен жабдықталған – ТС 9-тармағына сәйкес. - 2 жиілікке арналған қосу құрылғысы (көпір) – ТС 10-тармағына сәйкес. - Антенна-фи́дерлік жүйе – ТС 11, 12, 13, 14, 15 тармақтарына сәйкес. - Байланыс кабельдерінің жинағы (коаксиалдық джемперлер), қосқыштар мен электрмен қоректендіру кабельдері, микрофон кабельдері және XLR типті қосқыштар, патчкордтар – таратқыштарды бағдарлама көздеріне (спутниктік/эфирлік қабылдағыш, аудиорезерв), мониторинг жүйесіне қосуға қажетті. - ЗИП жиынтығы құрамында: - Таратқыштың ішкі салқындатқыш желдеткіші – ТС 6-тармағына сәйкес; - Қуаты 100 Вт болатын резервтік таратқыш – ТС 6-тармағына сәйкес. - Пайдалану құжаттамасының жинағы – орыс және ағылшын тілдерінде, USB флэш-жинақта – 2 дана. - Жеткізілетін жабдықтардың барлық жиынтығы осы техникалық сипаттама талаптарына сәйкес келуі тиіс. ## 1. Радиохабар таратқыштарға қойылатын жалпы талаптар: Радиохабар таратқыштар стереофониялық режімде 87,5–108 МГц жиілік диапазонында жұмыс істеуге арналған болуы тиіс және ITU-R BS 450-3 ұсынымдарына сәйкес келуі керек. 1.1 Жиілікті модуляция реттелетін жиілік ауытқуы бар, кемінде ±75 кГц болуы тиіс. 1.2 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқу номиналдық мәні ±6,75 кГц болуы тиіс. 1.3 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқуын орнату дәлсіздігі ±0,75 кГц шегінде болуы керек. 1.4 «Стерео» режімінде 50 мкс уақыт тұрақтысы бар RC-түзету тізбегінің сипаттамасына қатысты модуляциялаушы жиіліктердің номиналдық диапазонында АЖС (амплитудалы-жиіліктік сипаттама) біркелкі еместігі ±0,2 дБ шегінде болуы тиіс. 1.5 Қосалқы сәулеленулер деңгейі минус 70 дБ-ден аспауы керек. 1.6 Таратқыштар 50 Гц жиіліктегі, 220 В кернеулі айнымалы ток электр желісінен қоректенуі тиіс. Таратқыштар СТ РК ГОСТ Р 51317.4.11-2008 талаптарына сәйкес кернеудің динамикалық өзгерістеріне төзімді болуы тиіс («Электромагниттік үйлесімділік. Қуат көзі кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділік. Техникалық талаптар мен сынақ әдістері»). 1.7 Таратқыш кернеу 160–250 В шегінде ауытқыған немесе секірген жағдайда, шығу қуатын қоспағанда, жұмыс қабілетін және параметрлерін сақтауы керек. Кернеу мен жиіліктің ауытқуы кезіндегі шығу қуатының өзгеру шектері таратқыштың төлқұжатында көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 1.8 Ауа салқындату жүйесі бар таратқыштың тұтынатын қуаты техникалық төлқұжатта көрсетілген мәннен аспауы тиіс, ал ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті) 2.14-тармақта көрсетілген мәндерден кем болмауы қажет. 1.9 Таратқыштардың орындалуы – қуаты 50 Вт-тан 500 Вт-қа дейінгі (қоса алғанда) моноблок немесе бөлек модулятормен болуы мүмкін, жалпы биіктігі 3U-дан аспауы тиіс. Таратқыштардың конструкциясы оларды 19 дюймдік тірекке орнатуды қарастыруы керек. Тірекке қойылатын талаптар 9-бөлімде келтірілген. 1.10 Таратқышта көпшілік параметрлер көрсетілетін көрнекі ақпараттық дисплей және оларды бақылау мен реттеуге арналған қарапайым, интуитивті түсінікті интерфейс болуы тиіс. 1.11 Таратқышта пилот-тонмен бірге кіріктірілген стереокодер болуы қажет. 1.12 Таратқыш параметрлеріне рұқсатсыз қашықтан қолжеткізуден қорғау жүйесі қарастырылуы тиіс. 1.13 Таратқыш RJ 45 интерфейсі арқылы SNMP протоколы бойынша модулятор мен күшейткішті қашықтан басқару және бақылау жүйесімен жабдықталуы қажет. 1.14 Таратқышта кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптері және RDS кодері болуы тиіс. 1.15 Таратқыштар келесі халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс: – Денсаулық пен қауіпсіздік талаптары: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; – Электромагниттік үйлесімділікке қатысты қорғаныс талаптары: EN301 489-1 V1.8.1; EN301 489-11 V1.3.1; – Радиожиілік спектрін тиімді пайдалану бойынша өлшеулер: EN302 018-2 V1.2.1 1.16 Таратқыштардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. 2. FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: 2.1 Жұмыс жиіліктерінің диапазоны, МГц – 87,5–108 2.2 Жұмыс жиілігін ауыстыру қадамы, кГц – 10 2.3 Шығыс қуаты, Вт – ТС 6-тармағына сәйкес, номиналды қуаттың 10%-ынан бастап біртіндеп реттелетін болуы тиіс 2.4 Шығыс импедансы – 50 Ом 2.5 Шығыс қосқышының түрі – - 50–100 Вт үшін: N(f) түрі - 500 Вт үшін: 7/16(f) түрі 2.6 «А» және «В» арналары бойынша аудио кіріс импедансы – 600 Ом/10 кОм, симметриялы 2.7 Взвешенный (псофометриялық) шудың деңгейі – минус 65 дБ-ден аспауы тиіс 2.8 Қосалқы сәулелену деңгейі, дБ – минус 70 дБ-ден артық емес 2.9 Пилот-тон жиілігі – 19 кГц ± 0,5 Гц 2.10 Тасымалдаушы жиіліктің тұрақтылығы (жылына), Гц – ±50-ден артық емес 2.11 Гармониялық бұрмалау коэффициенті – 0,5%-дан аспауы тиіс 2.12 АЧХ біркелкі еместігі – < ±0,2 дБ 2.13 Жиілік диапазоны – кемінде 30–15 000 Гц 2.14 Өнеркәсіптік ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті) жұмыс жиіліктерінің барлық диапазонында: - 50 Вт – кемінде 35% - 100 Вт – кемінде 40% - 500 Вт – кемінде 50% 2.15 Паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі, % – 0,3%-дан аспауы тиіс 2.16 Сопутствующая паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі, % – 0,5%-дан аспауы тиіс 2.17 Невзвешенный (интегралдық) шудың деңгейі – минус 75 дБ-ден артық емес 2.18 Стереоканалдардың АЧХ арасындағы айырмашылық, дБ – ±0,2-ден аспауы тиіс 2.19 Таратқыш өлшемдері (Е x Б x Т), мм – ТС 1.9-тармағына сәйкес 2.20 Салқындату – Ауа салқындату, мәжбүрлі, ауа алуы алдыңғы панель арқылы, шығару артқы панель арқылы жүзеге асады. Моноблоктар үшін ауа алуы мен шығару алдыңғы панель арқылы болуы рұқсат етіледі 2.21 Кіріс түрлері мен кіріс қосқыштары: 1. Аналогтық кіріс: XLR female, симметриялы, 600 Ом 2. Сандық кіріс (AES): XLR female 3. Multiplex кірісі (MPX/SCA): BNC female 2.22 Таратқышта өлшеу құрылғыларын қосуға арналған қосқыш (калибрленген бағытталған тармақ немесе порт және т.б.) болуы тиіс, ол таратылатын сигнал сапасын бақылау мен өлшеуге арналған. Бақылау қосқышының түрі: BNC-female – 50 Ом (немесе SMA female → BNC female адаптерімен). Жиілік бақылау деңгейі: - 50–100 Вт үшін: –40 дБ-ден –50 дБ-ге дейін - 500 Вт үшін: –40 дБ-ден –60 дБ-ге дейін 2.23 SNMP адаптері – кіріктірілген веб-сервері мен SNMP протоколы бар TCP/IP арқылы қашықтан басқару 2.24 Радиожиілік кедергілерге төзімділігі: 2.24.1 Радиожиілік электромагниттік өріс әсеріне төзімділік: - өріс кернеулігі: 3 В/м - жиілік диапазоны: 80–1000 МГц - модуляция: амплитудалық, 1000 Гц, модуляция тереңдігі 80% 2.24.2 Электростатикалық разряд әсеріне төзімділік: - контактілік разряд – кемінде ±4 кВ - ауа разряды – кемінде ±8 кВ 2.24.3 Наносекундтық импульстік кедергілерге (НИП) төзімділік: - сигналдық және басқару порттарына әсер ету кезінде: ±0,5 кВ, 5 кГц - айнымалы ток көзінен қоректендірілетін кіріс және шығыс қуат порттарына әсер ету кезінде: ±0,5 кВ, 5 кГц. 2.24.4. Қуат кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділік Қоректендіру желісінің кернеуі ±5% және жиілігі ±1 Гц шегінде ауытқығанда, қуаттан басқа таратқыш параметрлері 2-бөлімде – FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 2.24.5. Радиохабар тарату таратқыштары келесі жоғары энергиялы МИП (микросекундтық импульстік кедергілер) әсеріне төзімді болуы тиіс. Айнымалы токпен қоректендіру тізбектерінде «сым-сым» режимінде МИП кернеу импульсі: ±1 кВ, «сым-жер» режимінде МИП кернеу импульсі: ±2 кВ. 2.25. Таратқыштардың қуат күшейткіштерінде LDMOS технологиясы бойынша жасалған транзисторлар қолданылуы тиіс. 2.26. Таратқышта 32 ГБ дейінгі жады карталарын қолдайтын кіріктірілген жады картасын резервтік сигнал көзі ретінде қолдану мүмкіндігі болуы тиіс. 2.27. Таратқыштар толық күйге келтірілген, жұмысқа дайын күйде жеткізілуі тиіс және қосымша баптауды қажет етпеуі тиіс. Баптауға қажетті параметрлер – 1-қосымшада көрсетіледі. 3. Электр қоректендіру кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділікке қойылатын жалпы талаптар: Желілік кернеудің номинал мәнінен +10% -дан -15% -ға дейін баяу ауытқуы кезінде, жиілігі (50±1) Гц болған жағдайда, таратқыштардың шығыс қуатының өзгерісі +0,25 дБ-ден аспауы тиіс. 4. Ауа райы және механикалық әсерлерге төзімділік талаптары: 4.1. Таратқыш параметрлері бөлме ауасындағы температура +5-тен +45С дейін және салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 80%-дан аспауы кезінде техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4.2. Таратқыш параметрлері тасымалдау орамында температура -20С-тен +50С дейін, салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 95%-ға дейін болатын тасымалдау шарттарына сәйкес техникалық талаптарға сай болуы тиіс. 4.3. Таратқыш параметрлері тасымалдау орамында тасымалдау шарттарына сәйкес механика-динамикалық жүктемелерге ұшырағаннан кейін техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс: - 5-35 Гц жиіліктегі синусоидтық дірілге; - Пикті соққы үдеуі 98 м/с², соққы импульсінің ұзақтығы 16 мс және соққылар саны 1000 ± 10 болуы тиіс. ## 5. Сенімділік талаптары: #### 5.1. Таратқыш үздіксіз тәулік бойы жұмыс істеуге есептелуі тиіс. #### 5.2. КСВ қорғауы КСВ мәні артқанда таратқыштың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қуатты біртіндеп төмендетуі керек; антенна-өткізгіш жолында қысқа тұйықталу немесе үзіліс болған жағдайда таратқыш өшіріліп, автоматты түрде қайта қосылуы тиіс, өшу/қайта қосылу процесі 3 реттен аспауы қажет. #### 5.3. Таратқышта күшейткіштердің номинал токқа қарағанда кемінде 1,2 есе артық токқа қарсы қорғаныс қарастырылуы тиіс. #### 5.4. Қызудан қорғау қуатты қауіпсіз деңгейге біртіндеп төмендетіп, салқындату интенсивтілігін арттыруы тиіс. #### 5.5. Таратқышта шығыс қуатын 10%-дан 100%-ға дейін біртіндеп арттырумен «жұмсақ старт» болуы тиіс. 5.6. Ақаусыз жұмыс уақыты 40 000 сағаттан кем болмауы керек, есептеу деректері ерікті түрде қоса берілуі тиіс. 6. Радиохабар тарату таратқышының жеткізу жиынтығы: #### 6.1. Таратқыштардың жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 50 Вт: 65 дана; - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 100 Вт: 15 дана + 2 дана резерв; - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 500 Вт: 3 дана; Жалпы саны: 85 дана; - Орыс және ағылшын тілдерінде эксплуатациялық құжаттардың 2 комплекті USB флэш-дискіде, бір жеткізу орнына арналған, құрамында: - пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана; - функционалдық сұлбалар / блок-сұлбалар — 1 дана; - мемлекеттік үлгідегі сәйкестік сертификаты (көшірме) — 1 дана; - Резервтік салқындатқыш вентиляторлар саны: - Алматы қ. – 62 дана: Р = 50 Вт үшін – 48 дана; Р = 100 Вт үшін – 14 дана; - Қостанай қ. – 7 дана: Р = 50 Вт үшін – 6 дана; Р = 100 Вт үшін – 1 дана; - Павлодар қ. – 4 дана: Р = 50 Вт үшін – 3 дана; Р = 100 Вт үшін – 1 дана; - Петропавл қ. – 5 дана: Р = 50 Вт үшін – 5 дана; - Шымкент қ. – 1 дана: Р = 50 Вт үшін – 1 дана; - Орал қ. – 1 дана: Р = 500 Вт үшін – 1 дана; - Қызылорда қ. – 5 дана: Р = 50 Вт үшін – 2 дана; Р = 100 Вт үшін – 1 дана; Р = 500 Вт үшін – 2 дана; #### Жалпы саны: 85 дана. 7. Сыртқы немесе ішкі RDS кодерінің техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: Жеткізілім жиынтығына сыртқы немесе ішкі RDS кодері кіруі тиіс. PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT қолдауымен. 7.1. Сыртқы RDS кодері үшін комплектілік: Жеткізілім жиынтығына кіреді: Сандық RDS кодері – 1 дана; Қосылғыш кабельдер жиынтығы – 1 дана; CD/DVD-дегі бағдарламалық қамтамасыз ету – 1 дана; Эксплуатациялық құжаттар жиынтығы (орыс және ағылшын тілдерінде) USB флэш-дискіде – 2 комплект; 8. ЦЭТВ желісін басқару және мониторинг жүйесіне (СУМС) интеграциялау үшін радиохабар тарату жабдығына қойылатын талаптар: Жеткізілетін FM диапазонындағы радиохабар тарату жабдығы бақылауға жататын барлық қажетті параметрлерді алу мақсатында "Қазтелерадио" АҚ басқару және мониторинг жүйесіне интеграциялану мүмкіндігіне ие болуға, сондай-ақ MIB-файлдарды ұсынуға тиіс. Мониторингке жататын РТС-ға радиохабар тарату ОВЧ ТМ таратқыштарының техникалық параметрлері: 8.1. Таратқыштың түсу (шығу) қуаты, Вт * Major - қуаттың 15% төмендеуі-сары сектор; * Critical — қуаттың 20% немесе одан да көп төмендеуі-қызыл сектор. 8.2. Таратқыштың шағылысқан қуаты, Вт * Critical-CSV = 1,5-тен асқанда (100 Вт РВП үшін 5 Вт). 8.3. Таратқыштың температурасы, °C — critical — өндіруші көрсеткен критикалық температурадан асқанда. 8.4. Таратқыштың төмен түсетін (шығатын) қуаттағы жұмысы — ажырату.(1), қосулы.(2). 8.5. Тасымалдаушы жиіліктің ауытқуы, кГц - ±75. 8.6. Таратқыштың жалпы күйі-mains-ok(1); mains-fault(2). 8.7. Аудио күйі — ok(1); аудио-дабыл(2). 8.8. Мердігер ұсынатын Интеграция және мониторинг әдістері бақыланатын жабдықтар мен жүйелерден алынған деректердің тапсырыс берушіде бар Zabbix мониторинг жүйесіне 100% сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. 8.9. Көрсетілген опциялар SNMP протоколын пайдалану арқылы таратқыштың Ethernet интерфейсі арқылы қол жетімді болуы керек. 8.10. Қызметті (сервисті) ұсыну процесін қамтамасыз ететін жабдық жиынтығында берілетін сигналдардың сапасын өлшеу және мониторинг жүргізу мақсатында өлшеу құрылғыларын қосу үшін қосқышы (калибрленген бағытталған тармақтағыш/порт және т.б.) болуы тиіс. 8.11. Жабдық жиынтығында физикалық интерфейс және Тапсырыс берушінің мониторинг жүйесіне (Zabbix) өзінің жағдайы туралы деректерді беруге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету болуы тиіс. 8.12. Жабдық пен БКУ арасында деректер алмасу ХАТТАМАСЫ берілетін ақпараттың қауіпсіздігі мен дұрыстығын, сондай-ақ оны жеткізу кепілдігін қамтамасыз етуге тиіс. 8.13. Жабдық Web интерфейсін пайдалану арқылы параметрлерді басқаруды және реттеуді қолдауы керек. 8.14. Жабдықтан РТС БҚҚ-ға деректерді беру уақыт циклі үшін 4 секундтан аз уақыт ішінде жүзеге асырылуы тиіс. 8.15. Trap хабарламаларын жіберу үшін SNMP протоколын (Simple Network Management Protocol) пайдалану кезінде SNMP нұсқаларына қолдау қажет. 8.16. Объектіні тапсырар алдында өнім беруші осы бөлімнің талаптарына сәйкес келетін мониторингтің толық функционалын ұсынуға міндетті. 8.17. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы жабдықты кейіннен Тапсырыс берушінің ЦЭТ желісін басқару және мониторинг жүйесіне тәуелсіз интеграциялау мақсатында шаблондардың дайын жұмыс файлдарын (тиісті нұсқасы бар шаблондар — Жергілікті серверлер мен Орталық сервер үшін, тапсырыс берушідегі жүйенің ағымдағы нұсқасымен салыстыруға болатын, сондай-ақ жабдыққа арналған MIB-файлдар) ұсынады. 8.18. Орнату кезінде Тапсырыс берушінің жабдығының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты ұсынылатын жабдықты біріктіру мүмкін болмаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіге орнатылған жабдық үшін шаблондардың жұмыс файлдарын беруге міндетті. Бұл үлгілер жергілікті және Орталық серверлер үшін тұтынушының ағымдағы жүйелік нұсқасына сәйкес келуі керек, сонымен қатар аппараттық құралға арналған MIB файлдарын қамтуы керек. Бұл Тапсырыс берушіге ЦЭТВ желісін басқару және мониторинг жүйесіне (Zabbix) жабдықты дербес интеграциялауға мүмкіндік береді. 9. Жабдықты орналастыруға арналған шкафқа (стойкаға) қойылатын техникалық талаптар: 9.1. Еденге орнатылатын 19” телекоммуникациялық шкаф, алдыңғы, артқы есіктері және алынып тасталатын бүйір қабырғаларымен. Саны – 2 дана. Жосалы РТС-і, Қызылорда облысы, Пятимар РТС-і, Батыс Қазақстан облысы үшін. 9.2. Өлшемдері: 42U, Ені 600хБиіктігі 2000хТереңдігі 800 мм. 9.3. Алдыңғы есік – тесікті, бұрылмалы тұтқасы бар, солға және оңға ашылу мүмкіндігімен. 9.4. Артқы есік – тесікті, ашылатын. 9.5. Бүйір панельдер – құлыптар мен ілгектер арқылы алынатын. 9.6. Тұрақты сөре, әмбебап, жүк көтерімділігі кемінде 12 кг – 3 дана. 9.7. Тұрақты сөре, жүк көтерімділігі кемінде 80 кг – 1 дана. 9.8. Вентилятор панелі – 4 дана және термостат. 9.9. Жалған панель 2U – 18 дана (мүмкін 3U – 12 дана). 9.10. Жалған панель 1U – 2 дана. 9.11. Металл сым ұйымдастырушы 1U – 1 дана. 9.12. Әрбір тұтынушыға 16А есептік автоматты ажыратқыш блогы. 9.13. Шкафтың (стойканың) электрмен жабдықталуы: 50-ден 500 Вт-қа дейінгі қуатты передатчиктер үшін бір фазалы, тарату блогы мен кіріс автоматымен, U = 240 В және I = 16 А. 9.14. 19” өлшемді шкафтар мен стойкаларға арналған желілік сүзгі, кемінде 6 розетка, электр кабелі – 2 м, 16А, 3500Вт. 9.15. Жерге қосу жинағы (рамада және барлық алынып тасталатын бөлшектерде жерге қосу клеммалары болуы тиіс), соның ішінде жабдықты жерге қосу үшін оқшаулағыштарымен бірге жерге қосу шиналары. 9.16. Едендік шкафтар мен монтаждық стойкаларға арналған аяқтар, орау – 4 дана. 9.17. Қаптау – фосфаттау арқылы алдын ала өңделген, ұнтақпен бояу. 9.18. Жеткізу тәсілі: монтаждық шкафтар бөлшектелген күйде, күшейткіш ағаш тақтайшалармен гофрокартон қорапта, таңбаланған түрде жеткізілуі тиіс. 9.19. Стойка қосу кабельдері (коаксиалды джамперлер), адаптерлер және электр жабдықтау кабельдері, микрофон кабельдері мен XLR типті разъёмдері, патчкордтары бар толық жинақты қамтуы тиіс, олар передатчиктерді бағдарлама көзіне (спутниктік/эффирлік қабылдағыш, аудиорезерв), сондай-ақ мониторинг жүйесіне қосуға арналған, тапсырыс берушінің берген деректері бойынша. 9.20. Стойкаларды жеткізу орны: - Қызылорда қ. – 1 дана. - Орал қ. – 1 дана. 10. Тіркелген диапазон сигналының қосу құрылғысына қойылатын техникалық талаптар: 10.1. Жиілік диапазоны, МГц – 87,5 – 108. 10.2. Кіріс саны, дана – 2; кіріс қуаты кемінде 500 Вт; 10.3. Жұмыс жиілігі, МГц: 102,0+106,2 – 1 дана, РТС «Жосалы»; 10.4. Кедергісі, Ом – 50. 10.5. Өтпелі өшуі, дБ, кемінде – 30. 10.6. Жоғалтуы, дБ, көп болмайды – 0,8. 10.7. Кірістердегі кернеу бойынша тұрқылықты толқын коэффициенті (КСВН), көп болмайды – 1,2. 10.8. ЖЖ қосқыштары: кіріс – 7/16(f). 10.9. ЖЖ қосқыштары: шығыс – 7/16(f). 10.10. Әр кірістегі қуаты, Вт, кемінде – 500 Вт. 10.11. КСВН өлшеуге арналған паспортпен бағытталған калибрленген бұтақтағыш N қосқышымен – Р (Вт) = 1000 үшін. Қосу көпірінің шығысына орнатылады. Кіріс қосқыш түрі – 7/16(m). Шығыс қосқыш түрі – 7/16(f). 10.12. Жұмыс температурасы – (-10̊ С-тен + 50̊ С-қа дейін). 10.13. Құрылғының пайдалану мерзімі – 20 жыл. 10.1. Сигналдарды қосу құрылғысына арналған ерекше талаптар: 10.1.1. Өнімді тасымалдау кезінде реттеу элементтерінің бекітілуін қамтамасыз ету. 10.1.2. Барлық кіріс разъемдері 10.8 және 10.9 тармақтарына сәйкес орнатылуы тиіс. 10.2. Қосу құрылғысының жабдықтау кешені: 10.2.1. Екі кірісті қосу құрылғысы, бағытталған калибрленген бұтақтағышпен бірге – 1 дана. 10.2.2. Коаксиалды джамперлер (құрылғыға арналған фидерлік өткелдер): * 1/2", flex 7/16(m)-7/16(m); L= 2,0 м. – 2 дана; * 1/2", flex 7/16(m)-7/8 EIA; L= 2,0 м. – 1 дана; 10.2.3. Қолдану құжаттарының жинағы, оның ішінде паспорт пен қосу көпірі және бағытталған бұтақтағышқа арналған сынақ протоколы, орыс және ағылшын тілдерінде, USB flash жадыда – 2 дана. 10.2.4. Қосу құрылғысының жеткізілу орны: Қызылорда қаласы. 11. Бір қабатты дипольдік антенна, техникалық талаптар: 11.1. Жиілік диапазоны, МГц – 87,5–108. 11.2. Кіріс разъемінің түрі (бөгіш кірісі) – 7/16” (f). 11.3. Антеннадағы 7/16” (f) кіріс разъемінің конструкциясы 7/8” фидерін 7/16” (m) разъемімен қосуға мүмкіндік беруі тиіс. 11.4. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 1,8 dBd. 11.5. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 1 кВт. 11.6. КСВ – ≤1,3. 11.7. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом. 11.8. Көлденең жазықтықтағы бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 11.9. Поляризация – тігінен. 11.10. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 11.11. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 11.12. Материал – тот баспайтын болат. 11.1. Бір қабатты антенна жабдықтау кешені: 11.1.1. Таратқыш антенна (тік диполь), зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 65 дана. 11.1.2. Антенна монтаждау комплекты, оның ішінде антенналарды бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 65 комплект. 11.1.3. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, бір жеткізу орнына. 12. Екі қабатты дипольдік антенна, техникалық талаптар: 12.1. Жиілік диапазоны, МГц – 87,5–108. 12.2. Кіріс разъемінің түрі (бөгіш кірісі) – 7/16” (f). 12.3. 1х2 бөгіштің 7/16” (f) кіріс разъемінің конструкциясы 7/8” фидерін 7/16” (m) разъемімен қосуға мүмкіндік беруі тиіс. 12.4. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 4,5 dBd. 12.5. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 2 кВт. 12.6. КСВ – ≤1,3. 12.7. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом. 12.8. Көлденең жазықтықтағы бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 12.9. Поляризация – тігінен. 12.10. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 12.11. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 12.12. Материал – тот баспайтын болат. 12.1. Екі қабатты дипольдік антенна жабдықтау кешені: 12.1.1. Таратқыш антенна (екі тік дипольден құралған модуль), зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 16 дана. 12.1.2. Күш бөлгіші 1\*2, зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 16 дана. 12.1.3. Антенна жүйесін монтаждау комплекты, оның ішінде антенна жүйелерін бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 16 комплект. 12.1.4. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, бір жеткізу орнына. 13. Төрт қабатты дипольдік антенна, техникалық талаптар: 13.1. Жиілік диапазоны, МГц – 87,5–108. 13.2. Кіріс разъемінің түрі (бөгіш кірісі) – 7/8" EIA. 13.3. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 7,5 dBd. 13.4. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 3 кВт. 13.5. КСВ – ≤ 1,3. 13.6. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом. 13.7. Бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 13.8. Поляризация – тігінен. 13.9. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 13.10. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 13.11. Материал – тот баспайтын болат. 13.1. Төрт қабатты антенна жабдықтау кешені: 13.1.1. Таратқыш антенна (4 тік дипольден тұратын модуль), бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 1 дана. 13.1.2. Күш бөлгіші 1\*4, бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 1 дана. 13.1.3. Антенна жүйесін монтаждау комплекты, оның ішінде антенна жүйелерін бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 1 комплект. ### 13.1.4. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, жеткізу орнына. 14. 7/8” коаксиалды кабельге (фидерге) арналған техникалық талаптар: 14.1. Толқындық кедергі – 50 Ом. 14.2. Фидердің әлсіреуі – 100 МГц жиілікте 100 м-ге 1,19 дБ-тан аспауы тиіс. 14.3. Диэлектрик түрі – көбік полиэтилен. 14.4. Ішкі өткізгіш материалы – мыс. 14.5. Сыртқы өткізгіш материалы – мыс. 14.6. Қабық – жарыққа тұрақты полиэтилен. 14.7. Фидерді бекіту – «дене» бойымен, бар тірекке металл-пластикалық бекіту элементтерін (әр 1,2 метр сайын) қарастыру қажет. 14.8. Фидердің ұштарындағы разъем түрі – 7/16” (төменгі ұш – 7/16” female, жоғарғы ұш – 7/16” male). 14.9. Қажетті фидер ұзындығы – 2956,5 м. 14.1. 7/8” коаксиалды кабель (фидер) жабдықтау кешені: - Коаксиалды кабель 7/8”, жалпы ұзындығы, м – 2956,5. - Алматы қ. – 2216,5 м; - Қостанай қ. – 272 м; - Павлодар қ. – 140 м; - Петропавловск қ. – 177 м; - Шымкент қ. – 40 м; - Қызылорда қ. – 111 м. - Разъемдер 7/16” коаксиалды кабельге (фидерге) 7/8”: әрбір РТС үшін 7/16” female және 7/16” male разъемінен бір-бірден, саны, дана – 7/16” female – 80 дана, 7/16” male – 80 дана. - 7/8"фидерге арналған бекіту-әрбір 1,2 м кабельге бір бекіту элементі есебінен-2464 дана.; - 7/8" фидерге арналған жерге қосу-әрбір РТС үшін екі жиынтық-160 дана.; - 7/8"фидерге арналған көтергіш шұлық -80 дана.; - 7/8" фидерге арналған ылғалдан қорғайтын жинақ-әрбір РТС үшін қара бидай фидерінің екі қосқышына арналған 1 жинақ-80 дана.; - 7/8" фидерді кесуге арналған құралдар жинағы-9 дана.; - 1/2"Flex N(M)-7/16"(M), L = 2,0 м – 80 дана таратқыштың РВ шығысын және фидердің РЖ 7/8"кірісін қосуға арналған секіргіш; - 7/8" фидерді жерге қосу және бекіту түрі Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі. ### 15. 1-5/8” коаксиалды кабельге (фидерге) арналған техникалық талаптар: 15.1. Толқындық кедергі – 50 Ом. 15.2. Фидердің әлсіреуі – 100 МГц жиілікте 100 м-ге 0,67 дБ-тан аспауы тиіс. 15.3. Ішкі өткізгіш материалы – мыс. 15.4. Сыртқы өткізгіш материалы – мыс. 15.5. Қабық – жарыққа тұрақты полиэтилен. 15.6. Диэлектрик түрі – көбік полиэтилен. 15.7. Фидерді бекіту – бар тіректің «дене» бойымен металл-пластикалық бекіту элементтері, әр 1,2 метрге бір бекіту элементі, саны – 154 дана. 15.8. Фидер ұштарындағы разъем түрі – 7/8" EIA, саны – 4 дана. 15.9. Қажетті фидер ұзындығы – 185 м. 15.1. 1-5/8” коаксиалды кабель (фидер) жабдықтау кешені: - Коаксиалды кабель 1-5/8”, жалпы ұзындығы, м – 185 м. - РТС «Жосалы» – 125 м.; - РТС «Пятимар» – 60 м.; - Коаксиалды кабельге (фидерге) арналған разъемдер 1-5/8" - 7/8" EIA – 4 дана. - Қосқыш (инер) – 7/8” – 5 дана; - Фидер 1-5/8" үшін бекітпелер – әр 1,2 метр кабельге бір элемент есебімен – 154 дана; - Фидер 1-5/8" үшін жерге қосу – 4 дана; - Фидер 1-5/8" үшін көтергіш тор (чулок) – 3 дана; - Фидер 1-5/8" үшін ылғалдан қорғайтын жинақ – әр РТС үшін екі РЧ разъеміне 1 жинақ – 2 дана; - Джампер 1/2" flex 7/16"(M) - 7/8" EIA, L=2,0 м – 1 дана, РТС «Пятимар» үшін, РВ таратқышының шығысы мен РЧ фидер 1-5/8" кірісі арасын қосуға арналған. - Джампер 1/2” flex 7/8" EIA - 7/16"(M), L=5,0 м – 1 дана, РТС «Пятимар» үшін, РЧ фидер 1-5/8" шығысы мен екіқабатты антенна жүйесінің бөлгіші арасын қосуға арналған. - Джампер 1/2” flex 7/8" EIA - 7/8" EIA, L=5,0 м – 1 дана, РТС «Жосалы» үшін, РЧ фидер 1-5/8" шығысы мен төртқабатты антенна жүйесінің бөлгіші арасын қосуға арналған - Жеткізілетін 1-5/8” фидерді ашуға арналған құралдар жинағы – 2 дана. - 1-5/8" фидеріне арналған жерге қосу және бекітпе түрлері тапсырыс берушімен қосымша келісілді. 16. Антенна-фидер жүйелерін бекіту бойынша негізгі талаптар: Антенна-фидер жүйелерін бекіту барысында жабдықтарды, кабельдерді және өзге де қолданылатын бұйымдарды дайындаушы кәсіпорындардың техникалық құжаттамасында, техникалық шарттарында (ТШ), сондай-ақ Мемлекеттік стандарттарда (МЕМСТ) көзделген талаптар қатаң сақталуы тиіс. 17. Материалдар мен сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар. 17.1 Төмен жиілікті (ТЖ) бағдарламаларды беру үшін қолданылатын инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Ғимарат ішіндегі ТЖ (төмен жиілікті) бағдарламаларды беру: Типі – Микрофондық/патч, симметриялы. Орталық өткізгіш – кемінде 2х0,3 мм², Өткізгіштер саны – 2 дана. Экраны – Өрілген. Экрандау тығыздығы – кемінде 94%. Өткізгіштің кедергісі – 100 м-ге 12,7 Ом-нан артық емес. Саны, м – 258 м, оның ішінде: - Алматы қ. – 180 м; - Орал қ. – 6 м; - Қостанай қ. – 21 м; - Қызылорда қ. – 21 м; - Павлодар қ. – 12 м; - Петропавл қ. – 15 м; - Шымкент қ. – 3 м. XLR(m) қосқыштары, саны, дана – 166, оның ішінде: - Алматы қ. – 120 дана; - Орал қ. – 2 дана; - Қостанай қ. – 14 дана; - Қызылорда қ. – 10 дана; - Павлодар қ. – 8 дана; - Петропавл қ. – 10 дана; - Шымкент қ. – 2 дана. XLR(f) қосқыштары, саны, дана – 166, оның ішінде: - Алматы қ. – 120 дана; - Орал қ. – 2 дана; - Қостанай қ. – 14 дана; - Қызылорда қ. – 10 дана; - Павлодар қ. – 8 дана; - Петропавл қ. – 10 дана; - Шымкент қ. – 2 дана. Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай. 17.2. Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Кабель түрі – UTP Санаты – 5е Тұрақты ток тізбегінің электрлік кедергісі (20°C температурада) – 100 м-ге ең көп дегенде 16,0 Ом Жиіліктер диапазонында толқындық кедергі (4-тен 100 МГц-ке дейін) – 100 ± 15 Ом Саны, м – 132,0, оның ішінде: - Алматы қ. – 90 м, 60 кесінді - Орал қ. – 4 м, 1 кесінді - Қостанай қ. – 10,5 м, 7 кесінді - Қызылорда қ. – 12,5 м, 4 кесінді - Павлодар қ. – 6 м, 4 кесінді - Петропавл қ. – 7,5 м, 5 кесінді - Шымкент қ. – 1,5 м, 1 кесінді Аяқтық қосқыштар – RJ-45 (желілік), қорғаныс қалпақшасымен Саны, дана – 166, оның ішінде: - Алматы қ. – 120 дана - Орал қ. – 2 дана - Қостанай қ. – 14 дана - Қызылорда қ. – 10 дана - Павлодар қ. – 8 дана - Петропавл қ. – 10 дана - Шымкент қ. – 2 дана Қаптама түрі – Пакет Кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай 17.3. Электр қуаты көзіне және үздіксіз қоректендіру көзіне (UPS) қосуға арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Күміс сымдары бар поливинилхлорид изоляциялы ВВГ -660 (3х2,5) қуат кабелі; Жалпы көлемі, м – 14,0, соның ішінде: - Уральск қаласы – 7 м., 1 кесім; - Қызылорда қаласы – 7 м., 1 кесім; Электро монтаждық 22 мм диаметрлі шланг; Жалпы көлемі, м – 14,0, соның ішінде: - Уральск қаласы – 7 м., 1 кесім; - Қызылорда қаласы – 7 м., 1 кесім; 19” өлшемді шкафтар мен стеллаждарға арналған желілік сүзгі, кемінде 3 розетка, электр кабелі – кемінде 1,5 м, 16А, 3500W, дана – 80, соның ішінде: - Алматы қаласы – 60 дана; - Қостанай қаласы – 7 дана; - Қызылорда қаласы – 3 дана; - Павлодар қаласы – 4 дана; - Петропавловск қаласы – 5 дана; - Шымкент қаласы – 1 дана; Поливинилхлорид изоляциялы 6 мм² қалыңдығындағы мыс сымы, м – 174, соның ішінде: - Алматы қаласы – 120 м; - Уральск қаласы – 7 м; - Қостанай қаласы – 14 м; - Қызылорда қаласы – 13 м; - Павлодар қаласы – 8 м; - Петропавловск қаласы – 10 м; - Шымкент қаласы – 2 м; Пластикті қысқыштар, L=300 мм, дана – 8200, соның ішінде: - Алматы қаласы – 6000 дана; - Уральск қаласы – 100 дана; - Қостанай қаласы – 700 дана; - Қызылорда қаласы – 400 дана; - Павлодар қаласы – 400 дана; - Петропавловск қаласы – 500 дана; - Шымкент қаласы – 100 дана; 6 мм² қалыңдығындағы кабельге арналған мыс ұштары, дана – 164, соның ішінде: - Алматы қаласы – 120 дана; - Уральск қаласы – 2 дана; - Қостанай қаласы – 14 дана; - Қызылорда қаласы – 8 дана; - Павлодар қаласы – 8 дана; - Петропавловск қаласы – 10 дана; - Шымкент қаласы – 2 дана; М6 гайкаларымен болттар, L=35 мм, дана – 164, соның ішінде: - Алматы қаласы – 120 дана; - Уральск қаласы – 2 дана; - Қостанай қаласы – 14 дана; - Қызылорда қаласы – 8 дана; - Павлодар қаласы – 8 дана; - Петропавловск қаласы – 10 дана; - Шымкент қаласы – 2 дана; Кепілдік – кемінде 12 ай. 18. Жабдықты белгілеу: 18.1. Жабдықты белгілеу IATA, IMDG, ADR талаптарына сәйкес болуы керек. 18.2. Жабдыққа бекітілген тақтайшада келесі мәліметтер болуы тиіс: - өндіріс орын коды; - өндіріс орнының нумерация жүйесі бойынша реттік нөмірі; - жасалу жылы немесе оны ауыстыратын шифр. 18.3. Түсіндірме жазбалар анық әрі сызбаларға сай болуы қажет. Белгілеу өшпейтін және жабдықтың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде оңай танып-білуге болатын болуы керек. 18.4. Жабдық пен пайдалану құжаттары амортизациялық төсемдері бар қораптарға салынып, ішіне су өткізбейтін қағаз төселуі тиіс. 18.5. Пайдалану құжаттары полиэтилен пленкасынан жасалған қапқа немесе папкаға салынуы керек. 19. Қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау талаптары: 19.1. Жабдықта ішкі кеңістікке еркін кіруге және кернеулі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиісуге мүмкіндік болмауы тиіс. 19.2. 24 В ауыспалы ток және 110 В тұрақты ток кернеуінен жоғары болған жағдайда ток өткізгіш бөліктерді қоршау және ескерту жазбалары арқылы пайдаланушыны қорғау қарастырылуы қажет. 19.3. Жабдыққа электр кернеуін қосу электросилалық кабель арқылы және жөндеу-профилактикалық жұмыстар кезінде ажыратуға мүмкіндік беретін разъёммен жүзеге асырылуы тиіс. 19.4. Қорғаныш жерге қосу еңбекті қорғау талаптарына сәйкес болуы керек. Жабдық корпусының қорғаныш жерге қосылуы үшін коррозияға төзімді металлдан немесе коррозиядан қорғайтын металлмен қапталған қысқыш (болт) болу керек. 19.5. Болт қорғаныш жер өткізгішін қосуға қолайлы және қауіпсіз орында орналасуы тиіс. Болттың айналасында жерге қосу өткізгішін жалғауға арналған контакт алаңы болуы керек. Алаң коррозиядан қорғалған және бояусыз болуы қажет. 19.6. Болттың жанында пайдалану кезінде өшпейтін жерге қосу белгісі болуы тиіс. Болт құрылымы мен жерге қосу белгісі электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек. 19.7. Жабдықта кернеуде болуы мүмкін барлық металл, ток өткізбейтін және қолжетімді бөлшектерді жерге қосу элементтеріне электрлік жалғау қамтамасыз етілуі қажет. Қорғаныш болт пен қолжетімді металл бөлшектер арасындағы қарсылық 0,1 Омнан аспауы тиіс. 19.8. Желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляция 1500 В тұрақты кернеуді 1 минут бойы пробойсыз және беттің қысқа тұйықталусыз өткізгіштіктен сақтауы тиіс. 19.9. Қалыпты климаттық жағдайларда желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляцияның электрлік қарсылығы кемінде 20 МОм болуы қажет. 19.10. Қызметкерлердің жұмыс орындарындағы электрлік өрістің күші қолданыстағы нормаларға сай болуы керек. 19.11. Қалыпты климаттық жағдайларда жабдықтың сыртқы беттерінің жұмыс кезінде температурасы 45°С-тан аспауы қажет. 20. Тасымалдау және сақтау: #### 20.1. Жабдық жинағы кез келген көлік түрімен (теңіз көлігісіз) тасымалдауға жарамды болуы тиіс, әр көлік түрінің ережелеріне сәйкес, температура -20°С-тан +50°С дейін, +25°С температурада салыстырмалы ылғалдылық 95%-тен аспайтын жағдайда. #### 20.2. Әуе көлігімен тасымалдау тек жылы әрі герметикалық жабылған отсекада рұқсат етіледі. #### 20.3. Механикалық әсерге төзімділігі бойынша жабдық ГОСТ 12997-84 «ГСП өнімдері. Жалпы техникалық талаптар» стандартының транспорттық орамадағы өнімдерге қойылатын талаптарына сай болуы керек. #### 20.4. Жабдық 5–35 Гц жиілікті синусоидалық діріл әсеріне төтеп беруге қабілетті болуы тиіс. #### 20.5. Жабдық 98 м/с² шыңы бар соққы жеделдету мәні, 16 мс соққы импульсінің ұзақтығы және 1000 ± 10 соққы саны әсеріне төзімді болуы қажет. #### 20.6. Қапталған жабдық қоймада, температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін, +25°С-та салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда, қышқылдар мен сілтілердің буы, агрессивті газдар және жабдықтың коррозиясына себеп болатын басқа да зиянды қоспалардың болмауы шартында ұзақ уақыт сақтау үшін төзімді болуы тиіс. #### 20.7. Болашақ жеткізуші конкурстық қатысу өтінішінің құрамында жабдықтың толық тізімін, оның ішінде жабдық саны, жабдық өндірушісі, жабдық түрі және әр түрдің қысқаша сипаттамасын ұсынуы керек. #### 20.8. Болашақ жеткізуші конкурстық қатысу өтінішінде жеткізілетін жабдықтың техникалық сипаттамасын ұсынуы тиіс, тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының көшірмесін беру қабылданбайды. #### 20.9. Болашақ жеткізуші конкурстық қатысу өтінішінің құрамында радиотарату жабдықтарының өндірушілерінен немесе олардың ресми өкілдерінен (делерлерден немесе дистрибьюторлардан) жабдықты Қазақстан Республикасына жеткізу құқығын растайтын хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің) көшірмелерін ұсынуы қажет. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | 21. Радиохабар тарату жабдықтары жиынтығын қабылдау талаптары: 21.1. Құрал-жабдық жиынтығын сынақтан өткізу және кейінгі қабылдау кезінде негізгі құжат – бекітілген тәртіппен мақұлданған техникалық сипаттама болып табылады. 21.2. Тапсырыс беруші құрал-жабдық жиынтығын техникалық сипаттамадағы талаптарға сәйкестігі бойынша тексереді. 21.3. Сынаққа ұсынылатын құрал-жабдық техникалық сипаттамаға толық сәйкес болуға тиіс. 21.4. Сынақтарда сертификатталған метрологиялық қызметтен калибрленген сынау, өлшеу және бақылау құралдары қолданылуы тиіс. Калибрлеу мерзімі өткен құралдарды қолдануға тыйым салынады. 21.5. Сынақ барысында таратқышты реттеу, блоктар мен бөліктерді ауыстыру, тек балқитын сақтандырғыштарды ауыстырудан басқа әрекеттер жасауға болмайды. 21.6. Сынақ нәтижелері оң болып есептеледі, ал құрал-жабдық сынақ бағдарламасы мен әдістемесіне сай толық көлемде және тәртіппен өткізілген болса және техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келсе. 21.7. Егер сынақ барысында техникалық сипаттама талаптарының кем дегенде біріне сәйкес келмеуі анықталса, сынақ нәтижелері теріс болып, құрал-жабдық сыннан өтпеген болып саналады. 21.8. Қабылдау-сату сынақтарының оң нәтижелері құрал-жабдықты қабылдау туралы шешім қабылдауға негіз болады, ол тапсырыс берушінің қол қойған қабылдау-қабылдаудың актісімен расталады. 21.9. Болашақ жеткізуші Алматы облысындағы 62 (алпыс екі) РТС-ке, Батыс Қазақстан облысындағы 1 (бір) РТС-ке, Қостанай облысындағы 7 (жеті) РТС-ке, Қызылорда облысындағы 5 (бес) РТС-ке, Павлодар облысындағы 4 (төрт) РТС-ке, Солтүстік Қазақстан облысындағы 5 (бес) РТС-ке, Түркістан облысындағы 1 (бір) РТС-ке радиотарату жабдықтарының жиынтығын жеткізіп және монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс. 21.10. Болашақ жеткізуші конкурстық қатысу өтінішінде жабдықтың толық тізімін, оның ішінде жабдық саны, өндірушісі, түрі және әр типтің қысқаша сипаттамасын ұсынуы керек. Сонымен қатар, таратқыштың функционалдық блоктарының, таратқыш пен қосу көпірінің, қуат бөлгіштің және антенна жүйесінің қосылу схемасын ұсынуы қажет. 21.11. Жеткізуші жеткізілген жабдықты пайдалану бойынша жылдам консультативтік қолдау көрсетуі тиіс. 21.12. Жеткізуші келісімшарт шеңберінде өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес таратқыштар мен антенна-фидерлік құрылғылардың сапа көрсеткіштерін өлшеу туралы зауыттық протокол ұсынуы тиіс. 21.13. Таратқыштар жеткізу сәтіндегі ең соңғы бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқасымен жабдықталуы керек. 21.14. Құрал-жабдық жиынтығын қабылдау басталмас бұрын жеткізуші тапсырыс берушімен бекітілген және келісілген сынақ бағдарламасы мен әдістемесін (ПМИ) ұсынуы тиіс. Қабылдау осы ПМИ-ге сәйкес жүргізілуі керек. 21.15. Жеткізуші келісімшарт аясында тапсырыс берушінің өтініштері бойынша құрал-жабдық жиынтығын кемінде 36 ай кепілдік мерзімінде жөндеуге қабылдауы керек, жөнелтілген жабдықты пайдалану актісін қол қою сәтінен бастап есептеледі. 21.16. Жеткізуші жабдықты ЦЭТВ желісінің басқару және мониторинг жүйесі (Zabbix) құрамына интеграциялауы тиіс. |
| Жеңімпаз деп танылған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім беруші көрсетілген ақпаратты көрсетпеген және ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді) | 22. Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері: #### 22.1. Жеткізуші техникалық құжаттамада белгіленген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, құрал-жабдықтың толық жиынтығын пайдалану басталған сәттен бастап кемінде 36 ай бойы жөндеуге кепілдік береді. Өндіруші антенналар мен радиожиілік фидерлерінің ақаусыз жұмысын пайдалану басталған сәттен бастап 120 ай мерзімге кепілдікпен растайды. #### 22.2. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өз кінәсінен туындаған ақауларды тегін жоюға немесе істен шыққан өнімдерді, бөлшектер мен блоктарды ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттемелерді орындау мерзімі 60 күннен аспауы тиіс. Ақауларды жою жұмыстары тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз, оның ішінде тасымалдау, монтаждау шығындарынсыз, жеткізуші тарапынан жүзеге асырылады. Жөндеуден кейін жабдықты жеткізу облыстық филиалдың орталығына дейін жүргізіледі. #### 22.3. Жөндеуге алынған құрал-жабдыққа кепілдік мерзімі ары қарай рекламация берілген күннен бастап жөнделген жабдық қайта пайдалануға берілген күнге дейінгі аралыққа ұзартылуы тиіс. #### 22.4. Кепілдік мерзімі ішінде бағдарламалық қамтамасыз етудің кез келген жаңартулары жеткізуші тарапынан тегін орнатылады. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін тапсырыс берушіге орнатылған таратқыштардағы бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту үшін жаңа нұсқаларға тегін қолжетімділік беріледі. Кепілдік қызмет көрсету кезеңінде SNMP-де өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, техникалық қолдау жұмыстары бөлек келісімшарт негізінде жүзеге асырылады. #### 22.5. Таратқышқа немесе қосымша жабдыққа жүктелген бағдарламалық қамтамасыз ету пайдалануға шектеу қоймайды. #### 22.6. Өндіруші мен жеткізуші тапсырыс берушіге жабдықтың модификациялары және бағдарламалық қамтамасыз етудің үйлесімділігі туралы ақпарат беруі тиіс. #### 22.7. Жабдықтың тағайындалған техникалық ресурсы толық пайдалану басталған сәттен бастап кемінде 120 ай болуы қажет. #### 22.8. Келісімшарт жасалғаннан кейін жеткізуші радиотаратқыш өндірушісінің лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің жарамдылығын растайтын хатын он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 22.9. Келісімшарт жасалғаннан кейін жеткізуші радиотаратқыштар мен антенна-фидерлік құрылғылар өндірушісінің Қазақстан Республикасына жабдық жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хатын он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 23. Радиотарату құрал-жабдықтарының жиынтығын жеткізушіге қойылатын талаптар: 23.1. Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жиынтықтың техникалық сипаттамасын және жеткізілетін әрбір жабдық түріне сипаттамасын, қосалқы бөлшектер тізімін (ЗИП), пайдалану құжаттары тізімін, сондай-ақ жеткізілетін әрбір модельге өндірушінің зауыттық сынақтары бар паспортыны тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 23.2. Барлық пайдалану құжаттары Мемлекеттік стандарт ГОСТ 2.601-2006 «Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдалану құжаттары» талаптарына сәйкес жасалуы қажет. 23.3. Жабдық жеткізушісі РК аумағына жабдықты заңды түрде әкелуді растайтын барлық қажетті құжаттарды (DDP шарттары бойынша) тапсырыс берушіге беруі тиіс. 23.4. Жеткізуші жабдықты сертификаттауға қатысты барлық жұмыстарды өз қаражаты есебінен жүргізіп, шығу тегі сертификаттарын және Қазақстан Республикасына сәйкестік сертификатын (DDP шарттары бойынша) тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс. 23.5. Жиынтықты қабылдау басталғанға дейін жеткізуші мен тапсырыс беруші бірге қабылдау сынақтарының бағдарламасы мен әдістемесін бекітіп, келісуі тиіс. 23.6. Жиынтықты қабылдау және объектіде іске қосу қабылдау сынақтары бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес, тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы мүшелерімен бекітілген қабылдау сынақ хаттамалары негізінде жүргізіледі, және жеткізушінің өкілі қабылдау актісіне қол қояды. 23.7. Жеткізуші жабдықты әрі қарай пайдалану үшін тапсырыс берушінің техникалық қызмет персоналына оқыту мен нұсқау жұмыстарын жүргізуге міндетті. 23.8. Жабдықты орнату кезінде жеткізуші барлық кабельдердің ұшын нөмірлеп, кабель журналына енгізуі тиіс. 23.9. Жеткізуші жабдықты техникалық қызмет көрсету бойынша ұсынымдар беріп, негізгі түйіндердің ақаулығына дейінгі жұмыс уақытын көрсетуі қажет. 23.10. Жеткізуші жиынтықтың барлық инсталляциялық және баптау жұмыстарын жүргізіп, аяқталған соң қабылдау сынақтары бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес өлшеу протоколдарын ұсынуы тиіс. |
| * ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескерту. 1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі. 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. |  |