Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Радиотаратқыш. DVB-T2 қоздырғыш

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 263011.000.000026 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | DVB-T2 қоздырғыш |
| Өлшем бірлігі* | дана |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | 15.12.2025 ж. дейін |
| Тауарларды жеткізу орны* | Стахановская к., 70 үй, Өскемен қаласы. |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 24 (жиырма төрт) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жалпы талаптар: Осы Техникалық тапсырма қолданыстағы таратушы инфрақұрылымды жаңғыртуға және цифрлық жердегі DVB-T2 теледидар стандарттарында хабар таратуды қамтамасыз етуге арналған жоғары өнімді цифрлық қоздырғыш модуляторларды жеткізуге қойылатын талаптарды белгілейді. Жабдық жаңа және модернизацияланатын тарату жүйелерінің құрамында жұмыс істей алатын интеграцияға дайын модульдер болуы керек. Әрбір құрылғы орнатылғаннан кейін дереу пайдалануға дайын болуын қамтамасыз ететін жиынтықта жеткізілуі тиіс. Жабдық стандартталған басқару және бақылау интерфейстері арқылы әртүрлі өндірушілердің кең ауқымды қуат күшейткіштерімен үйлесімді болуы керек. Сандық қоздырғыш модуляторларға қойылатын техникалық талаптар: Жалпы техникалық сипаттамалар Конструктивті орындалуы Габариттік өлшемдері: биіктігі 44 мм, тереңдігі 250 мм артық емес, ені: 483 мм-ден аспайды (19 дюймдік сөреге орнату мүмкіндігі болуы керек). Салмағы: 7 кг аспайды. Қолдау көрсетілетін сандық теледидар стандарттарына қойылатын талаптар DVB-T стандарты: EN 300 744, TS 101 191. DVB-T2 и T2-Lite стандарты: EN 302 755 нұсқалары 1.3.1, TS 102 831, TS 102 773 (T2-MI). Жұмыс режимдері: MFN және SFN желілері. Кіріс интерфейстеріне қойылатын талаптар: ASI кіріс: Кем дегенде 2; 188/204 байта, до 80 Мбит/с пакеттер; BNC-75Ω қосқыштар. ASI шығыс: Кем дегенде 1; 188 байт, пачтық режимі. BNC-75Ω қосқышы. Ethernet: Кем дегенде 4; Деректерді беру жылдамдығы кемінде 1 Гбит/сек, IP, RTP, UDP, IGMP; RJ45 қосқышы. VLAN қолдау: Иә; ID ауқымы 1-4094 (IEEE 802.1q). TSoIP: Иә; Декодтаусыз FEC (SMPTE-2022). ЖЖ сипаттамаларына қойылатын талаптар Негізгі ЖЖ шығысы: Орнату қадамы ±0,1 дБ аспайтын 0 дБм-ден +20 дБм-ге дейінгі диапазондағы, MER кемінде 44 дБ; N-типті, 50 Ом қосқышы; Диапазоны UHF, VHF I и III. Мониторинг шығысы: -30 дБ негізгі; SMA-50Ω қосқышы; Негізгі сигналдың көшірмесі. Кері байланыс кірістері: Кірістері кемінде 4; SMA-50Ω қосқышы; FBA, FBF, FWP, RFP. ОЖ кірістерінің мақсаты: DAP, AGC, қорғау; S/N және иық сәулелерін бақылау. Автоматты цифрлық адаптивті түзету жүйесіне қойылатын талаптар Құрылғы кеңейтілген адаптивті сигналды өңдеу жүйесімен жабдықталуы керек. Бұл жүйе қосылған қуат күшейткішінің сипаттамаларына Автоматты бейімделуді және сигналдың қажетті сапасын сақтай отырып, таратқыштың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін болжау параметрлерін динамикалық оңтайландыруды қамтамасыз етуі керек. Алдын ала түзету алгоритмі нақты уақыттағы күшейткіштің өнімділігін талдауға және сызықтық және сызықтық емес бұрмалануларды өтеу үшін түзету қисықтарын автоматты түрде құруға негізделген оқыту мүмкіндігін қамтуы керек. Жүйе термиялық және басқа баяу өзгеретін күшейткіш параметрлерін есепке алу үшін эффект жадын сақтауы керек, бұл әсіресе сызықтық емес өнімділігі жоғары күшейткіштер үшін өте маңызды. Алдын ала түзету функциясы таратқыштың энергия тиімділігін арттыра отырып, сигнал/шу қатынасын жақсартуды және жолақтан тыс сәулеленуді азайтуды қамтамасыз етуі керек. Жүйе жұмыс жағдайлары мен сигнал сапасына қойылатын талаптарға байланысты әртүрлі түзету режимдері арасында автоматты түрде ауысуды қолдауы керек. Автоматты сандық адаптивті түзету жүйесі Сызықтық амплитудалық түзету: Сандық адаптивті; Кем дегенде ±3 дБ. Кідірісті түзету: Сандық адаптивті; 0-3 микросекундтан кем емес диапазонда. Сызықтық емес фазалық түзету: Сандық адаптивті; Кем дегенде ±180 градус. Төмендету PAPR: Кірістірілген функция; Бағдарламаланатын. Қауіпсіздік шектеуі: Автоматты; Реттелетін. Басқару және синхрондау талаптары Ethernet басқару: Кем дегенде 3 порт, Деректерді беру жылдамдығы кемінде 1 Гбит/сек; RJ45 порты. Басқару протоколы: SNMP/MIB, веб-интерфейсі HTML5. Жергілікті дисплей: Алдыңғы панельдегі LCD; Кіріктірілген. Кірістері GPI: Кемінде 2 кіріс, құрғақ түйреуіштер; Sub-D9. Шығысы GPO: Кемінде 4 шығыс, құрғақ түйреуіштер; Sub-D9. Синхрондау 10 МГц: Кіріс/шығыс; BNC қосқышы. Синхрондау 1 PPS: Кіріс/шығыс; BNC қосқышы. GPS/GLONASS: Кіріктірілген модуль; Сыртқы антеннаны қосу мүмкіндігі бар. Электр қуатына қойылатын талаптар Кіріс кернеуі: 100-240 В айнымалы ток; Автоматты таңдау. Желі жиілігі: 50/60 Гц; Автоматты анықтау. Тұтынылатын қуат: 70 Вт-тан аспайтын; Номиналды режим. Тест режимдеріне қойылатын талаптар PRBS: Жалған кездейсоқ реттілік; Бағдарламаланатын. Синусоидалы сигнал: Трактты тестілеу; Реттелетін жиілік. Спектрлік алшақтық: Сипаттамаларды талдау; Реттелетін. Нөлдік таңбалар: Арнайы тестілеу; Бағдарламаланатын. Резервтеу мүмкіндігіне қойылатын талаптар Ыстық резервтеу: 1+1 кем емес; Автоматты ауыстыру. Топтық резервтеу: N+1 кем емес; Бағдарламаланатын. Ауысу уақыты: 1 секундтан аз; Сигналды жоғалтпай. Конфигурация профильдері: 8 профильден кем емес; Жылдам ауысу. Профилін таңдау: GPI немесе IP; Қашықтағы / жергілікті. Сигнал сапасының кіріктірілген мониторингіне қойылатын талаптар MER: Кіріктірілген анализатор; ±0,1 дБ-ден кем емес. Тікелей қуат: ЖЖ детекторы; ±0,2 дБ-ден кем емес. Шағылысқан қуат: Бағытталған тармақтағыш; ±0,2 дБ-ден кем емес. Бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптар Веб-интерфейсі: HTML5; Толық басқару. Браузердің үйлесімділігі: Заманауи браузерлер; Көп қолданушыға қол жетімділік. Басқару хаттамалары: SNMP v1/v2c/v3; Корпоративтік интеграция. Журналдау: Кіріктірілген жүйе; Деректерді экспорттау. Жаңартулары БҚ: Қашықтан жаңарту; Ethernet арқылы. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.