Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика:        АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Анализатор АКБ устройство зарядно-выпрямительное

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271150.300.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Анализатор АКБ |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 7 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | по 31.12.2025 г. |
| Место поставки товара* | г.Усть- Каменогорск, ул.Стахановская 70 – 1 шт.; г.Шымкент, ул. И.Есенберлина, 11Б – 1 шт.; г.Костанай, улица Каирбекова 312 – 1 шт.; г.Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 б – 2 шт.; г.Астана, ул. Суйынбай акына 87 – 1 шт.; г.Актобе, ул. Летняя, 25 – 1 шт.; |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Предназначен для измерения напряжения на контактах полюсов АКБ и измерения параметров внутреннего сопротивления АКБ с номинальным напряжением не более 30В, а именно гальванических элементов, аккумуляторов различных типов и батарей на их основе. Должен позволяет проводить быструю отбраковку однотипных АКБ по заданному параметру годности. Иметь возможность записи и хранения результатов измерений во встроенной карте памяти. Иметь разъем USB для связи с компьютером. Представлять собой переносным устройством с питанием от стандартных элементов питания. Степень защиты корпуса не ниже IP32. Корпус прибора с покрытием, устойчивым к химическому воздействию кислот и щелочей. Технические параметры: Пределы измерения внутреннего комплексного сопротивления АКБ: Диапазон измерения от 0,00мОм – до 30,04мОм дискретность показания 0,01мОм Диапазон измерения от 30,1мОм – до 300,4мОм дискретность показания 0,1мОм Диапазон измерения от 301мОм – до 3000мОм дискретность показания 1мОм Пределы измерения активной составляющей внутреннего комплексного сопротивления АКБ: Диапазон измерения от 0,00мОм – до 30,04мОм дискретность показания 0,01мОм Диапазон измерения от 30,1мОм – до 300,4мОм дискретность показания 0,1мОм Диапазон измерения от 301мОм – до 3000мОм дискретность показания 1мОм Пределы измерения реактивной составляющей внутреннего комплексного сопротивления АКБ: Диапазон измерения от ±(0,00мОм – до 30,04мОм) дискретность показания 0,01мОм Диапазон измерения от ±(30,1мОм – до 300,4мОм) дискретность показания 0,1мОм Диапазон измерения от ±(301мОм – до 3000мОм) дискретность показания 1мОм Пределы измерения напряжения постоянного тока АКБ: Диапазон измерения от 0,000В – до 9,999В дискретность показания 0,001В Диапазон измерения от 10,00В – до 30,00В дискретность показания 0,01В Измерение выполняется на фиксированных частотах, диапазон частот от 20 до 1000 Гц, значение частоты задается с дискретностью не более 1 Гц, пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты ± 0,5 Гц. Пределы измерения емкости АКБ от 0,1А/час – до 999,9А/час Пределы измерения напряжения АКБ от 0,1В – до 29,9В Время измерения параметров Z, R и X – от 2 до 6 секунд Емкость встроенной карты памяти не менее – 4 Гбайт. Внешний интерфейс – USB 2.0 Максимальная потребляемая мощность по цепи питания не более 0,6 Вт. Максимальное допустимое напряжение на входе измерительных щупов анализатора не более 60 В. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: - при измерении напряжения постоянного тока ± (5х10 -3 от измеряемой величины плюс 20 единиц младшего разряда); - при измерении параметров внутреннего комплексного сопротивления ± (2,5х10 -2 от измеряемой величины плюс 50 единиц младшего разряда); - при измерении параметров активной составляющей внутреннего комплексного сопротивления ± (2,5х10 -2 от измеряемой величины плюс 50 единиц младшего разряда); - при измерении параметров реактивной составляющей внутреннего комплексного сопротивления ± (2,5х10 -2 от измеряемой величины плюс 50 единиц младшего разряда); Диапазон рабочих температур от минус 10°С до 55°С. Наработка на отказ не менее 50 000 часов. Срок службы не менее 7 лет. Габаритные размеры корпуса, не более: - высота 200 мм - длина 120 мм - ширина 40 мм Масса без элементов питания не более 0,70 кг. Товар должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Все части товара должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Требования к программному обеспечению товара: Товар должен поставляются с необходимым программным обеспечением, если такое программное обеспечение существует и необходимо для выполнения функции товара. Программное обеспечение должно быть встроенным и хранится в энергонезависимой памяти. Программное обеспечение должно быть установлено только предприятием изготовителем товара. Конструкция товара должна исключать возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию без нарушения пломбировки корпуса. Нормирование метрологических характеристик товара должно быть проведено с учетом того, что программное обеспечение, если таковое имеется, является неотъемлемой частью товара. Программное обеспечение должно сопровождаться документацией, которая полно и однозначно описывает назначение, основные функции, структуру и другие необходимые параметры и характеристики товара. Программное обеспечение должно быть разработано таким образом, чтобы его невозможно было подвергнуть искажающему воздействию через интерфейсы пользователя и другие интерфейсы. Программное обеспечение и данные должны быть защищены от случайных или неумышленных изменений, а также от искажения или намеренных изменений лицами, не имеющими соответствующего допуска. Программное обеспечение не должно недопустимым образом изменяться. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемый товар должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки и модели. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях Заказчика. В описании товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию письма от производителя о том, что на указанную продукцию производителем в случае отгрузки товара будут предоставлены сертификат происхождения и протокол заводских испытаний вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Наименование завода-изготовителя в сертификатах соответствия происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма и протокол испытаний от завода изготовителя должны быть оформлены на фирменных бланках. Товар должен поставляться в полной комплектации, со всеми необходимыми сопутствующими компонентами и программным обеспечением. Товар должен быть полностью готовым к применению, без необходимости дополнительного приобретения лицензии и средств активации на весь период пользования. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию Сертификата соответствия, протокол испытаний на основании, которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 2025 года. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. - паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.